| Computo metrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |  |  |  | Quantità | IMPORTI |  |
|  |  |  | Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
| 1 | E.01.010.030.e | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... d una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M I S U R A Z I O N I: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50.00 | 5.000 | 1.000 | 250.00 |  |  |
|  |  | SOMMANO m³ |  |  |  |  | 250.00 | 80.40 | 20 100.00 |
| 2 | E.01.010.010.a | Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M I S U R A Z I O N I: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200.00 | 2.850 | 0.305 | 173.85 |  |  |
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 173.85 | 0.78 | 135.60 |
| 3 | U.09.040.100.a | Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le â€œLinee Guida per la redazione di Capitolati per ... clinata frontale ( Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondità rnt. 3,00x lunghezza mt. 3,00 altezza mt. 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M I S U R A Z I O N I: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.00 | 50.00 |  |  | 600.00 |  |  |
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 600.00 | 172.94 | 103 764.00 |
| 4 | E.01.050.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M I S U R A Z I O N I: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 236.00 | 8.000 | 2.400 | 4 531.20 |  |  |
|  |  | SOMMANO m³ |  |  |  |  | 4 531.20 | 6.85 | 31 038.72 |
|  |  | T O T A L E euro |  |  |  |  |  |  | 155 038.32 |
|  |  | AGGIUNGE NUOVA VOCE |  |  |  |  |  |  |  |

documento realizzato con PriMus for Word by ACCA software S.p.A.