ELENCO PREZZI

1) L.01.10.30

Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie superiore a m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutta incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e completo di interruttori e prese e N. 5 plafoniere incassate al controsoffitto.

A Corpo € 4.000,00 (euro quattromila)

2)Predisposizione di impianto idrico  per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda e fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.

A Corpo € 3.000,00 (euro tremila)

3)Fornitura e posa in opera di lavabo, bidet, Water e piatto doccia completi di accessori per il completamento del bagno

A Corpo € 1.500,00 (euro mille)

- E.17.20.70

4)Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm,  a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali

E.17.20.70.a 20x20 mm, altezza 15 mm

Al metroquadro € 60,00 (euro sessanta)

- E.13.120.10

5)Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti  e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte

E.13.120.10.a Pannello autoposante bilaminato

Al metroquadro  € 65,00 (euro sessantacinque)

- E.16.20.90

6)Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico.

E.16.20.90.a su pareti interne

Al metroquadro € 25,00 (euro venticinque)

- E.13.130.20

7)Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

E.13.130.20.b per pavimenti in marmo

Al metroquadro € 10,00 (euro dieci)

- E.21.20.40.c

8)Tinteggiatura  con idropittura lavabile di superfici compresa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne.

Al metroquadro € 10,00 (euro dieci)

- E.18.10.70.b

9)Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Al metroquadro € 250,00 (euro duecentocinquanta)

- E.18.50.20

10)Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico

E.18.50.20.a Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da10/10

Al metroquadro € 190,00 (euro centonovanta)

- E.18.110.10

11)Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

E.18.110.10.a in acciaio zincato, spessore 8/10

Al metroquadro € 81,74 (euro ottantunovirgolasettantaquattro)

- L.11.40.10

12)Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm

Cadauno € 600,00 (euro seicento)

- L.11.60.10

13)Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65

L.11.60.10.a Chiave elettrica da esterno per serrande

Cadauno €  150,00 (euro centocinquanta)

- M.12.10.10

- 14)Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 KW

Cadauno € 1.900,00 (euro millenovecento)

R.02.20.50

15)Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:

A CORPO € 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA                                              €    25.702,40

Oneri di sicurezza                                                                                               €      1.500,00

-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

a)IVA  21% sui lavori a b.a.                         €  5.397,50

b)IVA  21% su oneri sicurezza                     €     315,00

c)diritti tecnici                                               €     600,00

d)spese pubblicità bando gara – SUAP -      €     600,00

e)imprevisti ed iva                                         €  2.500,00

f)Somme a disposizione per arredo               €  8.385,10

IN UNO                                                          €   17.797,60

IMPORTO COMPLESSIVO                          €   45.000,00